FISA TEHNICA Nr. 1

CENTRALĂ MONITORIZARE CONCENTRAȚIE OXIGEN

| Nr. | Specificații tehnice impuse | Valoare impusă | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse | Producător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrii tehnici și funcționali |  |  |  |  |
| - Aparatul central |  |  |  |  |
|  | Masa | Max 2,5 kg |  |  |
|  | Dimensiuni (L x B x H) | Max 240 mm x 200 mm x 90 mm |  |  |
|  | Intrarea cablurilor | M 20 x 1,5; 6 mm până la 12 mm M25 x 1,5; 9 mm până la 16 mm pentru alimentarea de la rețea |  |  |
|  | Ieșire de comutare | 5 contacte de releu de câte Max 5A / 250 V CA Max 3A /30 V CC Min 0,1 A /10 V CA/CC |  |  |
|  | Alimentare cu tensiune | 230 V CA / 115 V CA, 50/60 Hz |  |  |
|  | Consum electric | Max 55 W |  |  |
|  | Prevăzut cu siguranțe | DA |  |  |
| - Senzorul de măsurare |  |  |  |  |
|  | Tip carcasă | Material plastic sau aluminiu |  |  |
|  | Masa | Masa mai mică de 0,5 kg pentru material plastic / 1,0 kg pentru aluminiu |  |  |
|  | Dimensiuni cu intrarea cablurilor | 120 mm x 110 mm x 60 mm pentru plastic 120 mm x 120 mm x 60 mm pentru aluminiu |  |  |
|  | Intrarea cablurilor | M20 x 1,5; 6 mm până la 12 mm |  |  |
|  | Tensiune de lucru | 16 până la 30 V DC |  |  |
|  | Consum electric | Mai mic de 0,75 W |  |  |
|  | Domeniu de măsurare O2 | 0... 25 Vol % |  |  |
|  | Rezoluția afișajului pentru O2 | Mai mic sau egal cu 0,1 vol % |  |  |
|  | Erori de măsurare O2 | Mai mic sau egal +/-0,4 vol % sau mai mic sau egal =/- 10% din valoarea de măsurare |  |  |
| Alte condiții tehnice |  |  |  |  |
|  | Acumulatori de Pb | 12 V |  |  |
|  | Reglare electronică a încărcării | DA |  |  |
|  | Stabilizator de tensiune | DA |  |  |
|  | Display | Afișaj cu 2 rânduri, iluminat alphanumeric |  |  |
|  | Indicator de funcționare optic | 3 culori distincte pentru Normal, Alarmă creștere presiune și Service |  |  |
|  | Interfață PC pentru punere în funcțiune | DA |  |  |
| Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |
|  | Garanția acordată echipamentelor | 36 luni |  |  |